Physik · Klasse 9 · Realschule

Die goldene Regel der Mechanik

Forscherheft zu den vier Lernstationen

| Name: |  | Klasse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Partner/in: |  |

Worum geht es? Mit einfachen Maschinen — Hebeln, Flaschenzügen, schiefen Ebenen — können wir Lasten heben, ohne die volle Gewichtskraft aufwenden zu müssen. Aber: es gibt keinen Freifahrtschein. Was wir an Kraft sparen, müssen wir an Weg zusetzen. Das ist die goldene Regel der Mechanik.

An den vier Stationen untersuchst du das an konkreten Beispielen. Öffne die Simulation an deinem Tablet und bearbeite die Aufgaben der Reihe nach. Trage deine Messwerte in die Tabellen ein und beantworte die Fragen in ganzen Sätzen.

Goldene Regel der Mechanik Was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen. F₁ · s₁ = F₂ · s₂

Station 1  ·  Der zweiseitige Hebel

Ein Balken ist in der Mitte gelagert. Auf der einen Seite hängt die Last, auf der anderen drückt man mit der Hand nach unten. Untersuche, wie Lastarm und Kraftarm zusammenhängen.

Aufbau der Messung

Stelle die Simulation ein und drücke „Last heben“. Lies F₁, F₂, s₁ und s₂ in den Messwert-Feldern ab. Berechne in der letzten Spalte das Produkt F · s.

Messtabelle

| Versuch | Lastarm (m) | Kraftarm (m) | F₁ (N) | s₁ (m) | F₂ (N) | s₂ (m) | F₁·s₁ | F₂·s₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Auswertung

1 Was beobachtest du, wenn Lastarm und Kraftarm gleich lang sind? Welche Kraft musst du aufwenden und welchen Weg zurücklegen?

2 Stelle den Kraftarm doppelt so lang wie den Lastarm ein. Um welchen Faktor verringert sich die nötige Kraft? Um welchen Faktor wird der Weg länger?

3 Vergleiche in deiner Tabelle die beiden letzten Spalten. Was stellst du fest?

4 Ergänze den Merksatz: „Was ich an Kraft spare, muss ich an _______________ zusetzen. Das Produkt aus _______________ und _______________ bleibt gleich.“

Station 2  ·  Der einseitige Hebel

Anders als beim zweiseitigen Hebel liegen Last und Kraft hier auf derselben Seite des Drehpunkts. Ein typisches Beispiel ist die Schubkarre: Das Rad ist der Drehpunkt, die Last ruht in der Mitte, und du hebst hinten an den Griffen.

Messtabelle

| Versuch | Lastarm (m) | Kraftarm (m) | F₁ (N) | s₁ (m) | F₂ (N) | s₂ (m) | F₁·s₁ | F₂·s₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Auswertung

1 Was passiert mit der nötigen Kraft, wenn du den Kraftarm verlängerst und den Lastarm gleich lässt?

2 Was passiert, wenn du den Lastarm verkürzt (näher ans Rad rückst)?

3 Nenne zwei Werkzeuge aus dem Alltag, die als einseitiger Hebel arbeiten.

4 Worin liegt die Gemeinsamkeit zwischen Station 1 und Station 2? Worin der Unterschied?

Station 3  ·  Der Flaschenzug

Mit einem Flaschenzug verteilen wir die Last auf mehrere Seilabschnitte. Zähle an der Simulation, wie viele Seile die Last direkt tragen. Das ist die Zahl n.

Messtabelle

| n (trag. Seile) | Bauart | F₁ (N) | s₁ (m) | F₂ (N) | s₂ (m) | F₁ : F₂ | F₁·s₁ | F₂·s₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n = 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n = 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tipp: Trage in der Spalte „Bauart“ ein, ob es sich um eine feste Rolle, eine lose Rolle oder einen Flaschenzug handelt.

Auswertung

1 Welcher mathematische Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl tragender Seile n und dem Verhältnis F₁ : F₂?

2 Vervollständige: Bei n tragenden Seilen ist die nötige Kraft nur noch _______ der Gewichtskraft, und der Zugweg wird _______-mal so lang wie der Hubweg.

3 Bei einer festen Rolle (n = 1) spart man keine Kraft. Wozu ist sie trotzdem nützlich? Gib ein Beispiel.

4 Mit n = 4 soll eine 20-kg-Last 0,5 m hoch gehoben werden. Welche Kraft und welcher Zugweg sind nötig? Rechne mit Ortsfaktor 10 N/kg.

Station 4  ·  Die schiefe Ebene

Statt eine Last senkrecht zu heben, schieben wir sie über eine Rampe. Vergleiche die Arbeit, die du direkt vertikal (Höhe h) aufwenden müsstest, mit der Arbeit entlang der schiefen Ebene (Weg s).

Messtabelle (konstante Hubhöhe h = 0,5 m)

| Versuch | Winkel α | Masse (kg) | F₁ (N) | h (m) | F₂ (N) | s (m) | F₁·h | F₂·s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Stelle nacheinander die Winkel 60°, 45°, 30° und 15° ein und lass die Hubhöhe bei 0,5 m.

Auswertung

1 Wie verändert sich die nötige Kraft, wenn du den Winkel von 30° auf 15° verringerst? Halbiert sie sich genau? Begründe mit deinen Messwerten.

2 Nenne zwei Beispiele für schiefe Ebenen, die dir im Alltag begegnen.

3 Warum führen Gebirgsstraßen fast nie geradeaus den Berg hinauf, sondern in Serpentinen?

4 Vergleiche die beiden letzten Spalten deiner Tabelle. Was zeigt sich — genau wie bei den Hebeln und beim Flaschenzug?

Zusammenschau  ·  Die goldene Regel verbindet alles

In allen vier Stationen hast du dasselbe Prinzip beobachtet. Egal ob Hebel, Flaschenzug oder schiefe Ebene — es gibt keinen Vorteil umsonst.

Transfer-Aufgaben

1 Stell dir vor, ein Freund sagt: „Mit einem Flaschenzug bekomme ich unendlich viel Kraftersparnis, wenn ich nur genug Rollen benutze — ich kann dann ein Auto mit einem Finger heben.“ Was entgegnest du ihm? Bedenke beide Seiten der goldenen Regel.

2 Eine Person kann mit den Armen etwa 200 N nach unten drücken. Ein Wagen wiegt 8000 N. Welches n müsste ein Flaschenzug mindestens haben, damit die Person den Wagen heben kann? Wie weit müsste sie ziehen, um den Wagen 1 m hoch zu heben?

3 Begründe, warum die goldene Regel auch eine Form des Energieerhaltungssatzes ist. (Tipp: Was berechnet man, wenn man Kraft mal Weg multipliziert?)

Merksatz Jede einfache Maschine folgt der goldenen Regel der Mechanik: F₁ · s₁ = F₂ · s₂ Das Produkt aus Kraft und Weg — die Arbeit — bleibt erhalten.